|  | Dokumentnr: |
| --- | --- |

Checklista för utvärdering av underleverantör

Denna vägledande checklista för svetsande underleverantörer bygger på tillämpningen av ISO 3834.

Krav för tillämplig nivå i ISO 3834 framgår av markering x* i tabellen avsnittet "Genomgång ISO 3834". För att godkännas som svetsande leverantör skall lämnade avvikelser i denna checklista åtgärdas. Ifylld checklista kan tjäna som revisionsrapport.

Detaljer om organisation och bedömning

Tillverkare1:

Genomför bedömningen (om annan än tillverkaren):

Granskare1:

Krav

Bedömning bygger på ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4 Annat system:

Tillägg och undantag:

Försäkran om överensstämmelse

Företag som granskats1:

Org.nr/VAT: Bankdetaljer3:

Kontaktperson1:

Granskningens omfattning (plats och tillverkning):

Certifikat - beteckning & omfattning (om tillämpligt)2:

Övriga noteringar:

Åtgärder krävs. Avvikelser funna vid genomgång (se tabell) ska korrigeras innan godkännande ges

Härmed bekräftas att granskad verksamhet enligt ovan överensstämmer med angivna krav

Datum: Granskare: Signatur:

| Återkommande revision sker med ett intervall på: | Revision datum | Granskare | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |

1 Inklusive adress och/eller telefon            2 Ange även certifieringsorgan            3 För betalning

NOTERA	Tillverkarens logotype kan införas högst upp på denna sida

Genomgång ISO 3834

*(x) = "rekommenderas" eller "om det krävs". För punkter markerade med # ska kontrolleras att rutin finns och är implementerad

| Checklista | Ja/Nej, kommentar | Krav enligt ISO 3834 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Del 2 | Del 3 | Del 4 |
| 1. Genomgång av krav och teknisk genomgång |  |  |  |  |
| # Genomgång av offertförfrågan |  | x | x | x |
| # Genomgång av offert |  | x | x | x |
| # Genomgång av beställning |  | x | x | x |
| Genomgång av krav & teknisk genomgång dokumenteras |  | x | (x) |  |
| Den som ansvarar för att ta beslutet om att acceptera en beställning är identifierad |  | x | x |  |
| 2. Använder tillverkaren underleverantörer för svetsning, värmebehandling, provning etc? |  |  |  |  |
| # Bedöma och godkänna underleverantörer |  | x | x | x |
| Förteckning över godkända underleverantörer finns |  | x | x | x |
| 3. Svetsare och svetsoperatörer (SS-EN 287-1, SS-EN ISO 9606-2. SS-EN 1418) |  |  |  |  |
| # Svetsarprövning |  | x | x | x |
| Intyg finns för godkänd svetsarprövning för all svetsande personal |  | x | x | x |
| Svetsarprövningarnas giltighet omfattar aktuellt arbete |  | x | x | x |
| # 6-månaders uppföljning och 2-års förlängning |  | x | x | x |
| Svetsarnas/operatörernas arbetskunskap kontrolleras i samband med svetsarprövningen (vid kundkrav) |  |  |  |  |
| 4. Personal för tillsyn vid svetsning (ref. SS-EN ISO 14731)? |  |  |  |  |
| Av tillverkaren utsedd tillsynsperson, svetsansvarig, finns |  | x | x |  |
| Kontaktuppgifter: |  |  |  |  |
| Vilka är företagets kompetenskrav på tillsynspersonal för svetsning - International Welding Engineer (IWE) eller International Welding Technologist (IWT)* - International Welding Specialist (IWS)* - Annat internt krav *eller motsvarande |  | x x | x x |  |
| Finns befattningsbeskrivning för tillsynspersonal med fördelning av arbetsuppgifter och ansvar? |  | x | x |  |

| 5. Krav på personal för kontroll, provning och undersökning |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Överföring av kundkrav till personal för kontroll och provning |  | x | x | x |
| Kompetens hos personal för syning är verifierad |  | x | x | x |
| OFP-personal är godkänd enligt SS-EN ISO 9712 (exkl. syning) |  | x | x | x |
| 6. Produktionsutrustning |  |  |  |  |
| Förteckning finns över väsentlig utrustning |  | x | x |  |
| # Verifiering av ny (eller renoverad) utrustning |  | x | (x) |  |
| Produktionsutrustning underhålls |  | x | x | x |
| # Underhållsplaner |  | x | (x) | (x) |
| 7. Produktionsplanering |  |  |  |  |
| # Produktionsplanering: - Beskrivning av tillverkningsordning - Identifiering av svetsmetod - Hänvisning till datablad - Svetsföljd - Instruktion för kontroll och provning |  | x x x x x x | (x) (x) (x) (x) (x) (x) |  |
| 8. Svetsdatablad – WPS (SS-EN ISO 15610 till 15614) |  |  |  |  |
| # Upprättande av pWPS |  | x | x |  |
| # Kvalificering av procedurer (WPQR) |  | x | x |  |
| # Upprättande av WPS |  | x | x |  |
| # Godkännande av WPS |  | x | x |  |
| # Distribution av WPS till berörda |  | x | x |  |
| # Arkivering av WPS och WPQR |  | x | x |  |
| 9. Tillsatsmaterial (SS-EN-ISO 3834) |  |  |  |  |
| # Hantering och förvaring av tillsatsmaterial (enligt tillsatsmaterialtillverkarens rekommendationer) |  | x | x | (x) |
| Utrustning finns i tillräcklig omfattning för hantering av tillsatsmaterial (koger, ugnar m.m.) |  | x | x | x |
| 10. Grundmaterial |  |  |  |  |
| # Förvaring av grundmaterial |  | x | x | x |
| För austenitiska stål: - # Undvika kontaminering av kolstål (lagerhyllor, hantering) - # Kontakt med halogener (tape, klistermärke, märkpennor, vätskor m.m.) |  | x x | x x |  |
| # Spårbarhet till materialcertifikat och upprätthållande av identitet |  | x | x |  |

| 11. Värmebehandling om tillämpligt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Värmebehandling efter svetsning, värmebehandlingsprocedurer |  | x | x |  |
| # Utförd värmebehandling dokumenteras (Tid-, tempmätning / Skrivare: tid- / tempförlopp) |  | x | x |  |
| Av rapporter från utförd värmebehandling framgår spårbarhet till den enskilda produkten |  | x | x |  |
| 12. Lämplig kontroll och provning med avseende på svetsning |  |  |  |  |
| # Före svetsning |  | x | x | (x) |
| # Under svetsning |  | x | x | (x) |
| # Efter svetsning |  | x | x | (x) |
| 13. Avvikelser, korrigerande åtgärder |  |  |  |  |
| # Avvikelsehantering |  | x | x | (x) |
| # Underrättas kunden om ev. avvikelser |  | x | x | (x) |
| # Procedurer (WPS) för reparationssvetsning |  | x | x | (x) |
| # Åtgärder för at förhindra upprepning |  | x | x | (x) |
| 14. Kalibrering / Validering |  |  |  |  |
| # Kalibrering av utrustning för - Kontroll - Mätning - Provning - Svetsning |  | x x x x | (x) (x) (x) (x) |  |
| # Identifiering av kalibrerad/validerad utrustning |  | x | (x) |  |
| # Märkning av kalibrerings-/valideringsstatus |  | x | (x) |  |
| Spårbarhet till standard finns |  | x | (x) |  |
| Lämpligt kalibrerings-/valideringsintervall är angivet |  | x | (x) |  |
| Dokumentation finns över utförd kalibrering/validering |  | x | (x) |  |
| 15. Identifiering och spårbarhet |  |  |  |  |
| # Identifiering och spårbarhet, om så krävs för t.ex. svetsaren, svetsprocedur, material, tillsatsmaterial |  | (x) | (x) |  |
| 16. Kvalitetsdokument |  |  |  |  |
| # Hantering av kvalitetsdokument |  | x | x | x |